串联电路和并联电路

在经历了暑假后，学生对知识有遗漏，故先进行简单的复习和测评。电源负责搬运电荷使电路中形成稳定的电势差，电流是宏观电荷的定向移动，电阻代表对电流的阻碍。（画两组U-I，让学生判断R大小）（读数训练，强调高考的重点考察，游标卡尺，螺旋测微计，电表）串并联电路中容易被忽视的重点是对节点和流的对象的明确以及由U-I关系就能定义的电阻集群的抽象上升，而不是仅仅注重公式的推导。（教学时不按照教材顺序讲解，而是重新组织材料，能逼着学生去尝试理解，摆脱思维惰性，在以后的教学中，也鼓励按照新的逻辑将教材内容重新编排，让学生在阅读教材后进行新材料的思考输出）

- 倒推教法。电阻的抽象定义：假设我们有一个黑盒子，盒子有两个接口，我们将它接到电源上，用仪器测得它的两个接口之间电压是U，流经两个接口的电流是I,那么对于这个黑盒子我们可以定义电阻吗？它的电阻是多少呢？（R=U/I）同学们试着回忆我们之前关于电阻的印象，是否只有看得见摸得着才能定义电阻呢？并不是，只要我们知道通过一个电路区域的电压和电流就可以定义电阻。假设这个黑盒子里只有一个大大的电阻，那么它的电阻是多少呢？（就是R=U/I）假设这个黑盒子里是两个电阻在串联，那么这两个串联的电阻跟我们之前定义的电阻有什么关系呢？串联规律：（电流）串联电路电流处处相等（学生回答）。画一段导线，左边标I1，右边标I2，说明如果I1大于I2，会造成导线中电荷的富集，我们知道恒定电流中电荷分布是稳定的，由此必须I1=I2（整个干路）。（电压）在两个电阻标节点0，1，2，3。第一个电阻两端电压是U01，第二个电阻两端电压是U23。（提问学生用什么符号，然后φ1=φ2？导线上没有电势的降落）黑盒的两个接口对应的电压是？（U01+U23）规律：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压之和。（电阻）将R=U/I进行展开，提问将分母裂开还是分子裂开，分子，因为I不变。我们可以得到R=(U1+U2)/I=R1+R2.规律：串联电路总电阻等于各部分电路电阻之和。 并联规律（电流）画一二叉分岔，在节点处标注I1进，I2I3出，说明为使节点处不积存电荷，必须使I1=I2+I3；（标注干路、支路）并联电路总电流等于各支路电流之和 （电压）画并联示意图，标注012345六个节点，提问学生电阻两端电压如何表示？（U13,U24）这两个电阻的电压相等吗？为什么？（φ0=φ1=φ2，φ3=φ4=φ5）并且若将R1和R2装到一个黑盒子里，那么这个黑盒子电压如何表示（U05）U05=U13=U24 规律：并联电路的总电压与各支路电压相等。 （电阻） 将R=U/I进行展开，提问分母还是分子展开？分母可展开为I1+I2，然后将式子倒过来，得到1/R=1/R1+1/R2。规律：并联电路总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和。

- 快速过。

- 带学生做标注以及推导分压和分流关系，重点在于将电流和电压表示出来。并讲解节点合并，实际上1230也可以合并为一个节点。让学生在图旁做好笔记。尤其使分流分压关系。

- 说分压和分流都是假设外电路提供的电压和电流大小不变（恒压源、恒流源）。将细节证明一下，例如两个电阻情况下的表达式以及后续大小关系。列出原始表达式，说明1/R总>1/R小，则R总必然<R小。分电阻增大，总电阻一定增大也是，假设其它部分都不变，有一个单元变大，意味着右边整体变小，导致R总也要变大。串联理解为加长度，并联理解为减面积。庸俗理解。

- 要测电阻，减小测量误差，我们需要多组电压电流值，如何才能改变电阻两端的电压和通过它的电流呢？

- 此处不考虑电压表阻值。让学生先自己推导5分钟。然后以滑片滑动为契机，讲述滑到最左边是什么情况，滑到最右边什么情况（关键是滑动变阻器介入电路长度变化导致介入阻值变化）先求这两种情况下的电压电流，然后再探讨变化。

- 看U和I范围，明显分压式电路比限流式要好。问学生电路是否有短路的危险。同样探讨滑片的左右变化，最左边和导线并联，最右边和整个滑动变阻器并联，中间则是先并后串。

- 这个作为浏览，不让学生掌握。

- 提供的电压不够线性了，我们想要提供给待测电阻的电压均匀线性变化。U≈Er/R，线性输出电压，这个图难理解。讲清楚6V是电源电压，纵轴是分配给Rx电压。横轴是指分配给Rx串联的电阻。

- 指出我们常用的电流表电压表都是由非常灵敏精细的表头改装的。

- 介绍符号和内阻，即电表自身有阻值。画图表示Rg,Ig。试错型任务驱动，假如我们想要表头能承载更多的电流，给它串联一个电阻可以吗？不行，加大电流仍然会损害表头。并联一个电阻可以吗？可以，此时电流会分岔，通过并联规律，我们可以推测干路电流大小。（讲解都江堰水坝也是通过类似原理分水）假如要增大电压呢？串联可以吗？可以，此时电势会经过两次降落。并联呢？不可以，因为并联以后，总电压仍然是支路电压。

- R=U/Ig-Rg。让学生自己算。总电压除总电流再减原有。

- R=IgRg/(I-Ig)总电压除分电流。1213都要求做笔记，即电阻越怎么样，量程越怎么样。

- 若要强行增加电流就必须扩大支路，即进行并联；若要扩大电压，则必须再进行串联改装，因为并联不改变结点电势差。先把它当成单纯的一个电阻来看，即如何加东西才能改变整体的电流电压？要改电压只能串东西，要改电流只能并东西。

- 先找路径，后进行描述，二元一次方程。只负责描述列方程，解方程学生来。

- 量程都是小改大，通过并联加流，通过串联加压，可先突出这个抽象概念。提问学生量程可以大改小吗？

- 区分流和结点的区别，A测得是流，V测得是结点。RV一体和RA一体。可以举例R和V相等五五开的情况。按照逻辑顺序先把哪个是最准确的找出来。共流不共结点，以及共结点不共流。提问学生（怎么才能不被分走电流和电压？）；定义相对误差，一般是Δ/R，明显发现左边小于R，右边大于R，那么转换一下思路。（从相对误差观点看，这个鉴定式并不是那么严格，所以最好还是科普让学生记住即可）这个真都是对于直连电阻两端的U-I来的。让学生做笔记。共节点？共流？只要说清能说清的，就没有难点。把节点标出来。以真为本，以测为变。

- 本题不纠结误差分析，而是强调我们具体测的是什么电阻，即电阻概念从原先的一个方盒扩展为抽象的电阻集群的概念，要将电表本身的U,I概念进行延拓，即通过并联哪些也是U，通过串联哪些也是I。拷问R两端是不是U，是不是I。突出支流干流。