测电阻的方法（补充章节）

- 回顾第25页内容，考察知识点分压电路以及外接法（暗示小电阻）。

- 伏伏法让学生推导如何求电阻。

- 安安法让学生推导。

- 电桥法。说明这里不可以用串并联分析，但是用对称单独分析，即如果只有上下两条路，如果电势降落均匀，那么G中无电流，R1/R2=R3/Rx。G是描述很灵敏，小量程的电流表的。

- 半偏法测内阻：恒流源和恒压源的一个类似比。R总由大变小，实际会输出更多电流。R2得到的电流更多，RA大于R2。R总由小变大，电压源实际分得的电压会变大。这里的R总指的是与电阻箱的结合。R4会分大于U/2的电压，即Rv小于R4。讲解一下实际电路中电流表内阻都比较小，电压表内阻都比较大，导致总体输出电流电压变化不会太大。滑动变阻器如何介入电路的也描述讲解清楚，图一部分介入，图二先并后串。图一默认外部分给它的电流不变，那么电阻配比造成分流，而且也不要实际解方程，列出来，说明第二部分大于Ig即可。图二分的电压不变，但实际总电压会变大，导致R4会分更多电压，导致Rv小于R4。