实验：电阻率的测量

- 在上一节中我们学习了电阻的定义式和决定式（对学生提问什么是定义式什么是决定式），本节课我们将要学习电阻率的测量。

- 假设我们选取一根充当导线的电阻丝来进行测量，要测得电阻率，那就必须知道电阻，长度和横截面积。其中电阻可以由电阻丝负载的电压除以电流获得，长度可以由刻度尺去测量，电阻丝的横截面积一般是一个圆，要测得圆的面积，就必须测量圆的直径（半径不好测）。（提问：电阻丝的直径可以由刻度尺去测量吗？不好，精度不够，顶多可以缠在一起，测量许多个直径排在一起的长度）

- 介绍我们测量用到的仪器，并指出这是整个高中阶段的长度测量工具，很重要，务必掌握。

4.5.速度过，把相等部分长度圈出来。

6.视频演示游标卡尺功能：测外径、内径、深度、厚度等。

7.强调首尾，即未张开时测量是0mm，游标副尺最后对齐的是9mm.中间犬牙交错（提问学生中间是否有刻度线对齐,考验观察）；然后一步一步演示各级长度之差，注意演示完以后用GGB软件来一步一步微调，让学生感受这个动态的过程，重点是观察0刻度线以及对齐刻度线，一步一步推，并解说0刻度线分别移动0.1mm，0.2mm,0.3mm时，游标刻度线如何对齐的。

8.9.10.11.12总结读数规律：主尺确定的整毫米数(副尺0刻度之前)+副尺对齐的刻度数×分度值。分度值=1mm/分度（副尺格数）。

13.14强调若没有一根刻度线正好对齐，那是因为游标卡尺精度不够，此时仍然不需要估读，选一个最相近的刻度读就行。或者换精度更高，分度更大的游标卡尺去读。

15.16.17介绍不同分度，GGB演示。并在不同分度下提问学生读数。

18.介绍螺旋测微计。GGB演示。

19.介绍读数规则：固定刻度确定的半毫米数+可动刻度的刻度数×分度值；分度值=0.5mm/50格=0.01mm。强调若可动刻度对不齐的情况下如何读数？此时需要把一格分成10份，估读处理。即允许出现不是整数的刻度乘以分度值。

20.21.训练。

22.电表读数规则，测U和I（估读原则：“1”分度估读到分度值下一位，“2”分度和“5”分度进行本位估读，）（即一格不允许出现超过10份的处理）。

后续的电阻误差估计放后面。