多用电表

测电阻时表盘是反的（因为指针偏转越大，反而证明外电阻越小，电阻无穷大时，直接电流归0）。

- 使用前需进行机械调零（只调一次）

- 选择合适档位，红进黑出（经常考）

- 使用完毕调到off档或交变电压最高档。

画测电压测电流测电阻的示意图，（红进黑出是根本）。对多用电表内部结构那里可以做一下联想阐述，即负号对应接黑表笔，正号对应红表笔。电流从右边来，指针右偏，对于欧姆表而言，接入外电路电阻越大，电流越小接近于0时，导致指针归到电流档的0位。（作如下想象，根据多用电表内部构造，电流从右边经过。指针右偏。如果外接电源时，电流也必须从右边进入，故右接线柱必须是红的，左边是黑的。）测量选档后要欧姆调零。欧姆表怎么想办法让指针偏到中间来？偏左就换高档位，偏右就换低档位。（举例子）每次更换量程需要重新欧姆调零！选的档位是指最高即满格到多少，可以将刻度全部清零也不影响，只是有刻度更方便读数罢了。（多用电表读数延展）

主要是辅助学生做完课后练习，还有辅导资料上的流程。

设计问题：1.多用电表的四个功能？

2.机械调零和欧姆调零的区别。

3.如果现在不用多用电表了，档位拨到哪里？

4.红、黑表笔怎么接入电路中？